Ejercicio 13: Wifi–Led–WebserverAP con Arduino como punto de acceso.

Descripción: Esta práctica es parecida a la anterior con dos diferencias principales:

- Ahora el arduino será el punto de Acceso y por tanto desde el móvil nos conectaremos al punto de acceso del arduino para visualizar la página web.

- Utilizaremos otro led diferente del que incluye el nano en su placa.

- Realizar el montaje de la siguiente Figura.

(Ojo  con la polaridad del LED )

- Abrir el IDE de arduino, comprobar que esta seleccionado el arduino nano. Y si no lo está, seleccionarlo.

- Cargar el ejercicio 13. Para ello, abrir el IDE de arduino y en el menú ir a:

Archivo  Abrir y buscar en la carpeta Wifi el Ejercicio WebServer_ControlLed.ino

- Compilar y subir el programa

- Abrir el monitor serie y comprobar que este configurado a 9600bps. En el monitor veremos la inicialización del módulo.

- Conectarse al punto de acceso creado por el arduino.

- Abrir un explorador de internet y poner la URL que se indica en el monitor:

http://192.168.4.1

Con el botón que aparecerá en la página web se puede encender y apagar el LED